ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА III – IV  ВИДОВ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности в школе-интернате.

Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной безопасности в мастерских трудового обучения, кабинетах и лабораториях, столовой, медпункте, спортивном зале, складских помещениях и т.п. при проведении разных видов работ и занятий, определяются соответствующими российскими и отраслевыми правилами пожарной безопасности.

  - Руководители, учителя, воспитатели, обслуживающий персонал и другие работники школы-интерната (далее Учреждения), а также обучающиеся, воспитанники обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

  - Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении несет директор.

  - Директор Учреждения обязан:

- обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, обучающимися, воспитанниками, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков

- организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками Учреждения по программе, приведенной в приложении № 3. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. С учащимися V – XII классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов – беседы по предупреждению пожаров в школе и дома

- обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников Учреждения на случай возникновения пожара (приложение № 1). План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно Пересматриваться с учетом изменяющихся условий. Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

  - В Учреждении дежурный обязан:

  - при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправности телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты. В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить руководителю или заменяющему его работнику.

  - иметь списки обучающихся, воспитанников и работников, находящихся в Учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану.

  - Постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию Учреждения, а также ручной электрический фонарь.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Содержание территории, зданий и помещений.

2.1. Учреждение перед началом учебного года должно быть принято       соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

2.2.  Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану.

2.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории Учреждения не допускается.

2.6. В Учреждении классы детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа

2.7.  Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

2.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, спальнях, кабинетах, мастерских, столовой и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

2.11. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период нахождения людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри.

2.12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

2.13. Здание должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы: внутренняя телефонная сеть, специально смонтированная сеть вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

2.14. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения  их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие значение помещений и место хранения ключей.

2.15. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2.5 м от уровня земли.

2.16. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии.

2.17. В здании Учреждения проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

2.18. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.

2.19. Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

2.20. В здании Учреждения запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил

- использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками

- забивать двери эвакуационных выходов

- применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации

- проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в нем людей

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы

- оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы

2.21. Одежду и обувь следует тушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления

2.22. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения директора Учреждения. Эти работы должны проводиться согласно требований  Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства

2.23. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника Учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

2.24. Здания и помещения Учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (приложение 2)

2.25. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, лаборанты и другие работники Учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

Электроустановки.

    - Электрические сети и электрооборудование, используемые в Учреждении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации установок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

    - Администрация Учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в пункте 2.2.1. настоящих Правил, своевременно устранять недостатки.

    - Соединения, оконцевания и отвлетвения жил проводов и кабелей, должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

    - Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением  электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

    - В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

    - Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от осветительных коробок со штепсельными розетками.

    - Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

    - Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0.2 м от поверхности строительных конструкций из горючих  материалов и не менее 0.5 м от тары в складских помещениях.

    - Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

    - Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

    - При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами

- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов

- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители

- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения

    - Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.п.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность подключений

    - Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться

    - Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

    - Учреждение должно быть обеспечено электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

Противопожарное водоснабжение.

2.3.1. Администрация Учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящейся на балансе Учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами).

    - Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверки составляются акты.

    - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия шкафа. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро». На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

    - буквенный индекс пожарного крана

    - порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части

- ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

  - Учреждение должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений  установками пожаротушения и пожарными кранами.

  - Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знак для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76.

  - Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

  - путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1.5м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя

  - путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды

  - Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Учебные классы и кабинеты.

  - В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и др.

  - Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

  - Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

- ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

  - В случае возникновения пожара действия работников Учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

  - Каждый работник Учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

  - немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес Учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию)

  - задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации

  - известить о пожаре директора Учреждения или заменяющего его работника

  - организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в Учреждении средствами пожаротушения

  - Директор Учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара обязан:

  - проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара

  - осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства

  - организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам.

  - удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара

  - при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы

  - прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара

  - организовать отключение электрических сетей

  - обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.

  - организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану

  - информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании

  - При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь

- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей  младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся по кроватями, партами, в шкафах или других местах

- выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар

- при тушении следует стремиться, в первую очередь, обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.